地震科学台阵观测数据汇交技术规定

（试行）

- 第一条 为规范地震科学台阵观测数据管理，提高数据的完整性、一致性和安全性，推进数据共享，扩大科技成果产出，制订本规定。

第二条 本规定中的汇交数据是指各种科研项目（课题）、工程项目和野外实验过程中利用地震科学台阵仪器观测产生的各种数据及相关信息。

- 第三条 数据汇交时间

项目负责人或项目负责人指定专人在野外观测结束后六个月内按本规定要求的格式、内容向地震科学探测台阵数据中心提交全部观测数据及相关信息。

- 第四条 数据汇交内容

（一）项目概述：项目研究目标与内容简述。

（二）观测简况：观测项目编号、野外观测区域、观测时间描述。

（三）元数据及相关信息：

1．流动地震观测台阵代码（用户不提供时，由数据中心统一编码）；

2．台站名称、台站代码（同一地点两套以上仪器时，要提供位置代码）；

3．台站经度、纬度、高程（经纬度应至少保留到小数点后5位，高程以m为单位）；

4．采样率、记录通道的方向和极性；

5．地震传感器型号及设备编号；

6．数采类型及设备编号；

7．各台站的观测起止时间；

8．仪器传递函数（包括三个不同分向及相应的灵敏度），数采档位；

9．台站台基情况及周围环境描述；

10．元数据的格式采用Excel表格提交；

11．以上参数在观测期间如发生变化，应给出相应时间信息。

（四）观测数据：流动地震台站记录的连续波形数据，数据采用标准的Miniseed、或Reftek格式、或Seed格式、或SAC格式、或相关标准数据格式。对非标准数据格式，应提供详细的数据格式说明，或提供可以进行标准数据格式转换的批量处理软件。

（五）标定数据：提供流动地震台站观测过程中记录的标定数据和说明文档，包括标定信号起止时间、类型、长度、档位等，数据格式要求与观测数据一致。

（六）系统运行情况：提供各地震台站连续波形记录时间表、仪器维护、更换记录、标定情况记录等。

（七）对于人工震源激发产生的观测数据，应提供激发源的坐标、激发时刻、激发当量等信息。

（八）鼓励提供观测区域内由本项目获得的微震目录、微震事件波形、各种研究成果数据和成果图。

- 第五条  数据命名规则

（一）汇交数据按照四种数据类型（连续波形，事件波形，元数据，说明文档）分别存储在四种不同主目录下。主目录命名规则为：课题号-数据类型-提交时间段（例如：20080321—waveform—20110201_20110509）。每个主目录必须包含有纯文本的readme.txt用来进一步说明本目录中文件的情况。

（二）连续波形数据汇交前，应建立结构简单、主题明确的目录结构。

1．对于Reftek格式数据，数据目录结构如下：“\Waveform\YYYYMMDD0-YYYYMMDD1\netcode.stacode\ reftek_default”。其中“YYYYMMDD0”为记录起始年月日，“YYYYMMDD1”为记录结束年月日，“netcode”为台网代码，“stacode”为台站代码，“reftek_default”是指由Reftek数据采集器记录过程中自动生产的目录及相关数据。

参考目录及文件命名示例：

\waveform\20090301-20090631\TZ.XJ01\2009067\9dae\0\

00000000_00000000

\waveform\20090301-20090631\TZ.XJ01\2009067\9dae\1\

00635400_006DDD00

02635400_006DDD00

……

22635400_006DDD00

2．对于Miniseed连续波形数据，数据目录结构如下：“\Waveform\YYYYMMDD0-YYYYMMDD1\ netcode.stacode\”。文件名应符合“netcode.stacode.channel.yyyymmdd.mseed” 命名规则，或文件名中至少包含上述内容。

（三）地震事件波形数据应以\Event\ YYYYMMDDHHMMSS0- YYYYMMDDHHMMSS1\netcode\目录结构提交数据；地震事件波形数据按单个事件归档为多台的事件台网卷文件，对于SEED文件格式的数据，文件命名为：YYYYMMDDHHMMSS.NET.SEED，其中“YYYYMMDDHHMMSS”为年月日时分秒，表示事件发震时刻，NET为文件产出台网的代码，SEED为固定扩展名，对于同时刻发生两个以上的地震，可以增加位数予以区分。对于SAC格式数据，应按事件的发震时刻建立子目录，波形数据的名称应至少包含台网代码、台站代码、通道代码，波形数据文件头中至少应包含台站代码、通道代码、台站坐标参数、震源参数等。参考示例如下：

\Event\20070101000000-20071231235959\tz\20070914134356.tz.seed

\Event\20070101000000-20071231235959\tz\20070914134950.tz.seed

\Event\20070101000000-20071231235959\tz\20070114134356\TZ.XJ01.01.BHE.D.2007.014.9_29_56.sac

\Event\20070101000000-20071231235959\tz\20070118134356\TZ.XJ01.01.BHE.D.2007.018.9_23_16.sac

分别为seed和sac文件格式的存储样式。

（四）标定波形数据按标定台站归档为一个台站卷格式的文件。

1．对于Reftek格式数据，数据目录结构如下：“\calibration\YYYYMMDD0-YYYYMMDD1 \netcode.stacode\ reftek_default”。其中“YYYYMMDD0”为记录起始年月日，“YYYYMMDD1”为纪录结束年月日，“netcode”为台网代码，“stacode”为台站代码，“reftek_default”是指由Reftek数据采集器记录过程中自动生产的目录及相关数据，例如：

\calibration\20090301-20090631\TZ.XJ001\2009067\9dae\0\

00000000_00000000\calibration\20090301-20090631\TZ.XJ001\2009067\9dae\1\00635400_006DDD00

2．对于SEED格式数据。脉冲标定波形文件命名为：YYYYMMDDHHMMSS.NET.STA.P_CALI.SEED，“YYYYMMDDHHMMSS”为年月日时分秒，表示标定波形开始时间，“NET”为文件产出台网的代码，“P_CALI ”表示脉冲标定（pulse calibration）,“SEED”为固定扩展名；正弦波标定波形文件命名为：YYYYMMDDHHMMSS.NET.STA.S_CALI.SEED，“S_CALI ”表示正弦波标定（sine calibration）。

标定波形数据文件的结构和台站卷一致。

（五）除已经规定的文件命名之外，子目录、数据库和数据文件命名由各单位自定。

所有文件名由英文字母、数字、下划线、连字符等ASCII字符组成，不应包含中文字符。

- 第六条  数据汇交方式

（一）对于小于20M的有关数据，采用邮件方式直接发送到中国地震科学探测台阵数据中心。

（二）大于20M的数据，采用移动硬盘、大容量U盘的方式进行复制，或与数据中心联系取得帐号信息后采用ftp的方式进行传输。

- 第七条  数据汇交流程

数据中心建立数据汇交记录表，由数据中心和数据产出单位签字盖章后，确认数据汇交完成。具体流程如下：

（一）数据产出单位提交数据到地震科学探测台阵数据中心后，数据中心返回一个收支清单，产出单位进行确认。

（二）数据中心对数据进行统计，内容包括：元数据的完整性，连续波形数据的记录时间、数据量等，返回产出单位一个数据详情清单。

（三）数据产出单位在数据中心返回的数据详情清单上签字确认后，数据提交完成。

（四）数据产出单位在数据汇交后可享受数据中心的数据截取、格式转换等数据服务。

（五）数据中心每年定期向主管部门和仪器管理委员会汇报各项目的数据汇交情况。

- 第八条  数据保密规定

（一）根据中国地震局《地震科学探测台阵设备管理办法》的规定，台阵设备用户提交的观测数据，在科研项目结束后的2年内为数据保密期。保密期内数据中心未经数据产出者（设备用户负责人）同意，不得提供数据共享服务。

（二）数据保密期间如发生重大震情，经主管部门同意并告知数据产出者（设备用户负责人）后，有关科技人员可调用原始数据，但仅限于业务工作使用，并承担相关数据保密义务。

第九条  地震科学数据的生产者应对数据质量负责，严禁伪造地震科学观测数据和在数据汇交过程中弄虚作假。

第十条  本规定由中国地震局科技主管部门负责解释。

第十一条  本规定自发布之日起施行。

主题词：地震 科学台阵	   数据 规定 函